《键盘与显示器设计》

设计报告

| # 学院： | # 信息工程学院 |
| --- | --- |
| # 班级： | # 计科2302班 |
| # 学号： | # 2023013305 |
| # 姓名： | # 崔安然 |

键盘与显示器设计

1 任务描述

1.1设计目的

本设计旨在通过“键盘与显示器设计”这一综合任务，将接口技术、微机原理等课程理论转化为实践能力。核心目标是掌握以8255芯片控制键盘输入、液晶显示及LED点阵输出的系统设计与实现方法，培养解决复杂工程问题的严谨态度与系统思维。

通过完成从硬件连接到软件调试的全过程，深刻体会“软硬结合”的技术内涵，并在克服技术难题中锤炼精益求精的“工匠精神”，以此强化科技自主创新的意识，为未来服务国家信息技术发展奠定坚实的实践与思想基础。

1.2任务点描述

基本功能：在12864的液晶屏上显示4*4键盘输入的字符a-h。

1.1 定义shift功能键,该键按下时再按其他的键对应显示字符A-H

1.2 尝试定义上下左右键在字符设置完毕后可以随按键上下左右移动显示

1.3	 输入的字符可记录存储，并可以在16*16LED点阵依次连续滚动播出

2 设计方案

2.1 整体方案

（1）使用ZIMO221文字字符取模工具得到12864液晶屏和16*16点阵的显示字符数据。

（2）使用8255的PC口（排针）读取8个键盘状态信号，KL1接地，PB、PA口控制16*16点阵的字符列显示，B4区的二片74HC273控制16X16点阵的行。

（3）用A3区几个接口的高低电平控制12864液晶显示屏的显示。

（4）用8个按键重用来实现不同按键的三个功能。其中的shift定义按键实现功能转换，可以任意定义。

2.2 硬件方案

CPU通过A3区的总线和使能端与8255连接，进而发出信息控制12864液晶显示屏和16*16点阵的显示，同时控制键盘状态信息的读入。8255芯片PA、PB端口设置为方式0的输出以此来完成对16*16点阵的列扫描，PC口设置为输入，KL1接地以此来读取F5区键盘的状态信息，用B4区的两片74HC273控制16*16点阵的行。

2.3 软件方案（流程图）

主程序流程图：

主程序首先完成硬件初始化，通过调用 outportb(CON_Addr, 0x89) 设置8255，也就是PC口设置为输入，PA、PB口输出，随后调用封装好的Test_LED()测试 LED 是否全亮以确认硬件状态，并调用 clear() 清除显示屏，为后续操作做好准备。在进入主循环后，程序通过调用 ScanKey() 实现按键扫描，获取按键输入的值存储在变量 keyResult 中。若按键输入为 0xff，表示没有有效按键操作，程序直接跳回循环顶部重新扫描；若连续两次输入按键 7，程序切换模式，通过 currentMode 在小写模式、大写模式和功能模式之间循环切换，同时清空按键缓存表，并重新进入循环。

根据当前模式，程序进行不同的逻辑处理。在小写模式下，程序根据按键值调用 addToCharTab 将对应的小写字符添加到字符表，同时更新 shift 标志位为 0。在大写模式下，程序将按键值转换为大写字符并添加到字符表，同时更新 shift 标志位为 1。在功能模式下，程序根据按键值执行特定功能，例如上移、下移、左移、右移、删除字符或调用 display1616() 进行 16×16 点阵显示。显示内容更新后，程序调用 LCD_INIT() 初始化液晶屏，随后调用 Displaybu() 更新显示内容，并通过调用 DelayTime() 添加延时以确保显示效果。

整个主循环不断运行，通过实时按键扫描和模式切换，结合不同模式的逻辑处理，实现动态字符显示和功能键操作，从而完成用户交互的功能。

16*16点阵显示流程图：

对变量进行初始化，其中 i 设置为 count-1，也就是已输入字符个数，用于控制显示的字符数量，每次循环显示一个字符；pBuffer 初始化为 charTab16，用来存储当前要显示字符的数据。外层 while 循环根据 i 的值逐个处理字符，每次减少 i 的值，直到所有字符显示完成。

在内层 while 循环中，每次循环调用 DISP_CH(pBuffer) 函数显示一帧字符内容，随后将 pBuffer 的地址偏移 2 个字节以处理下一帧数据。内层循环结束后，表示当前字符的所有显示帧已经完成，函数进入下一轮外层循环以显示下一个字符。

整个函数通过嵌套循环逐帧显示多个字符，每个字符由 16 帧组成，直至完成所有字符的显示。

12864液晶显示屏显示流程图：

根据按键输入和模式设置，逐个字符地动态显示内容。函数通过外层循环遍历所有字符，并根据需要调整字符的行位置。在字符显示过程中，根据按键值选择显示逻辑，若字符达到屏幕末端（line == 64），将 line 重置为 0，同时调整显示方向标志（flagRL）。随后，根据字符的大小写模式（由 shift 标志控制），调用 ByteDisR 或 ByteDisL 函数进行显示。如果字符未到达屏幕末端，则保持当前方向并继续显示，更新显示位置。每个字符显示完成后，切换到下一个字符，直至所有字符显示完毕。该函数实现了多字符的动态显示和行列控制，适用于按键字符的实时更新显示需求。显示屏上字符的流畅移动与更新，是算法与硬件完美配合的结果。这让我们认识到，将理论知识（算法）应用于实践（硬件），解决实际问题的过程，正是“知行合一”工程教育理念的生动实践

3 具体实现

3.1 硬件电路图

①：实验线路连接方式：

| A1区：CS、RW、RS、CS1/2 | —— | A3区：CS2、A0、A1、A2 |
| --- | --- | --- |
| D3区：CS（8255）、A0、A1 | —— | A3区：CS1、A0、A1 |
| D3区：JP23(PA)、JP20(PB) | —— | A2区：JP21、JP22（列输出线） |
| B4区：JP57(D0..D7) | —— | A3区：JP42(D0..D7) |
| B4区：JP56(D8..D15) | —— | A3区：JP40(D8..D15) |
| B4(I/O)区：CS273、BLE、BHE | —— | A3区：CS5、BLE、BHE |
| B4(I/O)区：RD、WR | —— | A3区：IOR、IOW |
| B4(I/O)区：JP51、JP55 | —— | A2区：JP14、JP15（行输出线） |
| D3区：JP24(PC口) | —— | F5区：A |
| F5区：KL1 | —— | C1区：GND |

②：硬件实验电路：

3.2 软件代码

见附录

4 设计中出现的问题及解决办法

1．实验中遇到的第一个问题是8255 端口资源不足。16×16LED显示屏需要占用8255的PA和PB引脚，而4×4的16个按键输入也需要行扫描和列扫描，理论上同样需要使用PA和PB端口，导致端口冲突。最初我尝试通过调整端口分配解决，但始终无法兼顾显示和按键功能。经过与指导老师的讨论，最终采取了 一键多用的方案：将8255的PC端口用来读取按键数据，从而释放PA和PB端口用于LED显示屏。具体来说，PC端口可以读取8个按键的信息，通过特定按键排列定义功能键。其中，我将按键8（即对应字符h的按键）连续按两次作为功能切换键。功能键的定义具有一定灵活性，可以根据具体需求自由调整。这种方法有效解决了按键和显示端口冲突的问题，同时也为后续实验提供了较好的扩展性。

2. 实验中第二个问题出现在字符的取模与显示环节。初期由于对取模技术了解不足，我尝试通过观察规律和手动计算完成字符的取模，但效率极其低下，完成第一个字符a的取模值就耗费了大量时间。经过多次查阅资料与同学讨论才发现机房电脑内自带了一款取模软件，大大提高了效率。然而，使用取模软件时需要根据不同显示器的特性调整参数。对于128×64液晶屏，需要设置纵向取模和倒置显示；而16×16LED 显示屏则采用横向取模，这导致显示参数和逻辑完全不同。

另外，取模软件默认生成的是8×16像素宽度的字符取模值，而我需要将其显示在16×16的LED显示屏上。这就出现了一个显示问题：取模值仅覆盖屏幕左半部分，而显示逻辑是横向依次设置显示屏对应像素值，会导致原本纵向8*16的字符横向显示成16*8，导致字符显示严重变形。为了解决这一问题，我在取模软件生成的参数基础上，手动增加了16个0x00的空白值，使字符显示扩展到屏幕的左半部分。当然，这一调整可以根据需求进一步优化，比如增加额外逻辑将字符显示在屏幕右半部分。通过这一改动，我解决了字符取模不适配LED显示屏的问题，显著提高了字符显示的完整性和美观度。

3. 遇到的第三个问题是各个功能切换时以及字符显示时遇到的代码逻辑问题。主要有以下几个方面。一是功能的切换（循环），二是由于按键h连续按下两下时对应功能切换，但按下第一次时会存入h这个对用的字符到液晶屏显示缓冲队列中，于是我设计了在连续按下h按键时，第二下删除缓冲对列的h字符，防止显示不必要的多余字符。三是功能按键中的左右移动功能实现，上下移动非常好实现，但是左右移动并不好实现，我所依赖的源显示函数是将字符显示在12864显示器中分成左右半屏显示，每个字符独占8个宽度，于是只能是左右移动增加或者减少列数显示起始位置时再加上左右半屏的判断，如果左半屏起始位置已经到了56列，那么下次显示就是从右半屏0列开始显示了，以此类推，右半屏显示到56列后就要变到左半屏0列开始显示了，理论逻辑很简单，但是当这样实现后发现每次按下功能键后字符显示始终是从最开始定义的左半屏固定起始位置开始显示，就此发现需要定义一个便俩个记录字符显示起始位置，每次屏幕刷新显示时按照这个变量进行显示。其他功能实现起来都比较简单，删除按键就是将字符缓冲量从数组中删除，清屏意思一样。

回顾整个调试过程，从端口冲突到字符取模，再到逻辑调试，每一个问题的解决都是一次宝贵的成长。它让我们认识到，工程技术的发展从来不是一帆风顺的，正是在不断试错、持续改进中，个人能力得到提升，技术得以进步。这种勇于探索、百折不挠的精神，是推动国家科技自立自强不可或缺的动力

5 设计实习总结

这一周的接口设计于我而言还是比较难忘的一次实习经历。在实现键盘输入与液晶屏、16*16点阵屏的字符显示功能的过程中，我个人觉得我学到的少部分是所谓的技术知识，大部分是真实实验过程中的心态甚至是一个项目或者一次决定前的态度的重要性。

实验初期，我对硬件资源的分配缺乏充分的认识。8255 的端口冲突问题让我足足耗费了很长时间，尝试了多种方法验证，但都无法同时兼顾键盘输入与 LED 显示功能。在几近绝望的时候，我通过和同学反复，讨论询问ai等等，终于找到了利用 PC 端口读取按键信息的方案，巧妙地化解了这一难题。这次经历让我体会到的是有效坚持和有效沟通的意义。

字符取模是另一道坎。一开始，我尝试手动计算取模值，费时费力却进展缓慢。后来发现机房自带取模软件，但因不熟悉参数设置和适配要求，生成的取模数据并不适合 LED 点阵屏显示。我花了很长时间调试和调整，最终通过增加空白数据成功解决了字符变形问题。

整个实验过程中，最大的挑战是功能逻辑的调试，尤其是在功能键切换和字符显示时遇到了诸多问题。功能切换需要按键 h 连续按两次实现，而初次按下会存入多余字符。我设计了一个删除缓冲队列字符的逻辑，避免了重复显示。左右移动功能则涉及到动态调整显示位置，需要实时记录并更新字符起始位置。反复尝试和优化后，终于实现了稳定的左右移动功能。

回想这一周，真的是一场硬仗。一周几乎没有任何喘息，甚至在万家灯火团圆过新年时，室友全都出去过节，我还在空荡荡的宿舍对着屏幕一遍遍调试。那种孤独感和挫败感曾一度让我想放弃，但庆幸的是，我最终选择了坚持也完成了任务。这次经历让我真切体会到：解决问题的钥匙往往藏在“再坚持五分钟”之后。​ 同时非常感谢大家在迷雾中给我的指引，硬件设计的知识或许会过时，但这种“逢山开路”的信念感与朋友老师的支持和鼓励，将是我未来面对一切困难的底气。通过此次设计，我不仅巩固了专业知识，更重要的是增强了将个人所学服务于国家信息化建设和社会发展的使命感。作为信息工程学院的学生，我们应立志为国家的网络强国、数字中国建设贡献自己的青春力量。那种在绝望里依然愿意多试一次的韧性，才是这次实验给我最好的礼物

附录：

任务计划书

| 任务名称 | 键盘与显示器设计 |
| --- | --- |
| 任务描述 | 基本功能： 在12864的液晶屏上显示4*4键盘输入的字符a-h。要求： 1．定义一个键为shift键,该键按下时再按其他的键对应显示字符A-H； 2．尝试定义上下左右键在字符设置完毕后可以随按键上下左右移动显示； 3．输入的字符可记录存储，并可以在LED点阵依次连续滚动播出 |
| 技术路线 | 1.硬件系统搭建与配置 核心控制：使用8255可编程并行接口芯片作为系统的控制核心。 按键输入：将8255的PC口设置为输入模式，用于读取4x4键盘的按键状态信号。KL1接地以完成回路。 12864液晶显示：使用A3区的总线和控制信号（如CS、RW、RS）直接控制12864液晶屏，实现字符的静态与动态显示。 16x16 LED点阵显示： 将8255的PA口和PB口设置为输出模式，用于控制LED点阵的列扫描。 使用B4区的两片74HC273锁存器控制LED点阵的行扫描。 一键多用：为解决I/O口资源紧张问题，采用按键复用策略。 2.软件算法与程序开发 主程序流程：采用状态机模型，通过主循环持续扫描按键，并根据当前模式执行相应操作。 字符取模：使用“ZIMO221”等取模软件，分别生成适用于12864液晶屏和16x16 LED点阵的字符字模数据。 按键扫描与去抖：实现按键的实时扫描、软件去抖以及按键值的准确识别。 12864显示管理：实现字符在屏幕上的显示、缓存管理，以及根据功能键指令（进行显示位置的动态调整。 LED点阵滚动显示：从字符缓存中读取数据，控制LED点阵以滚动方式依次显示所有已输入的字符。 3.系统集成与调试 将硬件电路与软件程序进行联合调试，确保按键输入、字符显示、移动功能和LED点阵滚动播出等所有功能协调稳定运行。 针对调试过程中出现的端口冲突、字符显示错位、逻辑错误等问题进行排查和修复。 |
| 进度安排 | 第一阶段：硬件连接与基础模块调试 (12月29日) 目标：完成所有硬件电路的正确连接，并测试基础IO功能。 1.根据文档中的硬件电路图，连接8255、12864液晶屏、16x16 LED点阵和键盘模块。 2.编写并烧录基础测试程序，验证8255各端口（PA, PB, PC）的输入输出功能是否正常。 3.测试12864液晶屏的初始化及基础显示功能，确保能正确显示一个静态字符。 4.测试16x16 LED点阵的单字显示功能，验证行列扫描逻辑。 第二阶段：核心功能实现 (12月30日) 目标：完成键盘输入与12864显示的核心功能。 1. 完成按键扫描程序ScanKey()的编写与调试，实现4x4键盘的准确识别。 2. 完成字符取模工作，建立小写字母a-h和大写字母A-H的字模库。 3. 实现主程序模式切换逻辑，以及按键字符在12864液晶屏上的实时显示功能。 4. 实现Shift功能键，按下时显示对应的大写字符。 第三阶段：高级功能与LED点阵显示实现 (12月31日-1月2日) 目标：实现字符移动功能和LED点阵滚动显示。 1.编写并调试Displaybu()函数中的光标移动逻辑，实现字符的上、下、左、右移动功能。 2.实现字符的删除功能。 3.完成display1616()函数，实现将已输入字符在16x16 LED点阵上依次连续滚动播出。 4.进行初步的系统联调，确保各功能模块能协同工作。 第四阶段：系统优化、验收准备与报告撰写 (1月4日) 目标：解决遗留问题，完善系统，准备验收。 1. 进行全面的系统测试，查找并修复潜在的BUG。 2. 优化代码结构和显示效果，提升系统稳定性和用户体验。 3. 整理程序源代码，完成课程设计报告的最终撰写与整理。 4. 准备课程设计的验收和演示。 |

程序源代码

#include <stdlib.h>

#define MAX_DISPLAY 8

char displayBuff[MAX_DISPLAY] = {0}; // 全局显示缓冲区

int displayIndex = 0; // 全局显示索引

//8255

#define PA_Addr		0x270

#define PB_Addr		0x271

#define PC_Addr		0x272

#define	CON_Addr	0x273

#define WR_COM_AD_L		0x264				//写左半屏指令地址

#define WR_COM_AD_R		0x260				//写右半屏指令地址

#define WR_DATA_AD_L 	0x266				//写左半屏数据地址

#define WR_DATA_AD_R	0x262				//写右半屏数据地址

#define RD_BUSY_AD 		0x261				//查忙地址

#define RD_DATA_AD 		0x263				//读数据地址

#define X 			0xB8							//起始显示行基址

#define Y			0x40							//起始显示列基址

#define FirstLine	0xC0							//起始显示行

//16*16LED

extern void outportb( unsigned int, char);

extern char inportb( unsigned int );

extern void outportw( unsigned int, int);

#define u8	unsigned char

#define u16	unsigned int

#define A8255_PA 	0x270

#define A8255_PB 	0x271

#define A8255_CTL 	0x273

#define A273		0x230

#define LINE  A273	//列线

#define ROW1  A8255_PA	//行线1

#define ROW2  A8255_PB	//行线2

//8255按键状态判断

u8 keyall[516]={0};

u8* charTab16 = NULL; // 初始为空指针

size_t charTabSize = 0; // 已分配的数组大小

void addToCharTab(u8* newData, size_t newSize) {

size_t newSizeTab = charTabSize + newSize;

u8* newCharTab = realloc(charTab16, newSizeTab);

if (newCharTab == NULL) {

// 内存分配失败处理

return;

}

charTab16 = newCharTab;

memcpy(charTab16 + charTabSize, newData, newSize);

charTabSize += newSize;

}

void deleteCharTab(size_t newSize) {

size_t newSizeTab = charTabSize - newSize;

u8* newCharTab = realloc(charTab16, newSizeTab);

if (newCharTab == NULL) {

// 内存分配失败处理

return;

}

charTab16 = newCharTab;

charTabSize -= newSize;

}

//大写左边，右边补0

u8 Line_16A[] = {

0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x18,0x00,0x14,0x00,0x14,0x00,

0x24,0x00,0x3C,0x00,0x22,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0xE7,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00

};

u8 Line_16B[] = {

0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x00,0x22,0x00,0x22,0x00,0x22,0x00,0x1E,0x00,

0x22,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0x22,0x00,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00

};

u8 Line_16C[] = {

0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,

0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x42,0x00,0x22,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00

};

u8 Line_16D[] = {

0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x00,0x22,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,

0x42,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0x22,0x00,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};

u8 Line_16E[] = {

0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x42,0x00,0x12,0x00,0x12,0x00,0x1E,0x00,

0x12,0x00,0x12,0x00,0x02,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};

u8 Line_16F[] = {

0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x42,0x00,0x12,0x00,0x12,0x00,0x1E,0x00,

0x12,0x00,0x12,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};

u8 Line_16G[] = {

0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x22,0x00,0x22,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,

0x01,0x00,0x71,0x00,0x21,0x00,0x22,0x00,0x22,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};

u8 Line_16H[] = {

0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE7,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,

0x7E,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0xE7,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};

//小写左边，右边补0

u8 Line_16a1[] = {

0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x00,

0x22,0x00,0x30,0x00,0x2C,0x00,0x22,0x00,0x32,0x00,0x6C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00

};

u8 Line_16b1[] = {

0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x1A,0x00,

0x26,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0x26,0x00,0x1A,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00

};

u8 Line_16c1[] = {

0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x00,

0x44,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x44,0x00,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00

};

u8 Line_16d1[] = {

0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0x7C,0x00,

0x42,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0x62,0x00,0xDC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};

u8 Line_16e1[] = {

0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,

0x42,0x00,0x42,0x00,0x7E,0x00,0x02,0x00,0x42,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};

u8 Line_16f1[] = {

0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x48,0x00,0x08,0x00,0x3E,0x00,

0x08,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x3E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};

u8 Line_16g1[] = {

0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x00,

0x22,0x00,0x22,0x00,0x1C,0x00,0x02,0x00,0x3C,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0x3C,0x00};

u8 Line_16h1[] = {

0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x3A,0x00,

0x46,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0x42,0x00,0xE7,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};

//小写左边，右边补0

void AddToDisplay(char c) {

if (displayIndex < MAX_DISPLAY - 1) {

displayBuff[displayIndex++] = c; // 添加字符到缓冲区

displayBuff[displayIndex] = '\0'; // 确保字符串以NULL结尾

}

}

//延时1ms

void DL1ms()

{

u16 i;

i = 100;

while (--i)

{;}

}

void DL500ms()

{

u16 i = 500;

while(i--)

DL1ms();

}

//8255、8155初始化

void initIO()

{

outportb(A8255_CTL, 0x80);				//设置8255的PA、PB、PC口为输出口

}

void clear()

{

outportw(LINE, 0xffff);

outportb(ROW1, 0x0);

outportb(ROW2, 0x0);

}

//测试LED子程序,点亮LED并延时1S

void Test_LED()

{

outportw(LINE, 0x0);

outportb(ROW1, 0xff);

outportb(ROW2, 0xff);

DL500ms();

DL500ms();

}

//显示一个16*16点阵字

void Display1(u8* pBuffer)

{

u8 i;

u16 j;

j = 0xfffe;						//16行的哪一行

while(j != 0xffff)				//16列依次被扫描

{

outportw(LINE, j);			//16行输出

outportb(ROW1, *pBuffer++);	//左边列输出

outportb(ROW2, *pBuffer++);	//右边列输出

DL1ms();

clear();

j = (j<<1) | 1;				//准备扫描下一行

}

}

//显示一个16*16点阵字,字型码放在pBuffer指出的存贮器中,显示时间为20*8ms

void DISP_CH(u8* pBuffer)

{

u8 i = 8;

while (i--)

Display1(pBuffer);

}

//"abcdefgh"

unsigned char Line2_a[] = {

0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x19,0x24,0x24,0x12,0x3F,0x20,0x00};

unsigned char Line2_b[] = {

0x10,0xF0,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00};

unsigned char Line2_c[] = {

0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x20,0x11,0x00};

unsigned char Line2_d[] = {

0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x90,0xF0,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20};

unsigned char Line2_e[] = {

0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x24,0x24,0x24,0x24,0x17,0x00};

unsigned char Line2_f[] = {

0x00,0x80,0x80,0xE0,0x90,0x90,0x20,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00};

unsigned char Line2_g[] = {

0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x6B,0x94,0x94,0x94,0x93,0x60,0x00};

unsigned char Line2_h[] = {

0x10,0xF0,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20};

//"ABCDEFGH"

unsigned char Line2_AA[] = {

0x00,0x00,0xC0,0x38,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3C,0x23,0x02,0x02,0x27,0x38,0x20};

unsigned char Line2_BB[] = {

0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00};

unsigned char Line2_CC[] = {

0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x20,0x10,0x08,0x00};

unsigned char Line2_DD[] = {

0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00};

unsigned char Line2_EE[] = {

0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x23,0x20,0x18,0x00};

unsigned char Line2_FF[] = {

0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00};

unsigned char Line2_GG[] = {

0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x22,0x1E,0x02,0x00};

unsigned char Line2_HH[] = {

0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x21,0x3F,0x20};

//***************************************

//基本控制

//***************************************

//写左半屏控制指令

void WRComL(unsigned char _data)

{

outportb(WR_COM_AD_L, _data);

while (inportb(RD_BUSY_AD) & 0x80)	//检查液晶显示是否处于忙状态

{;}

}

//写右半屏控制指令

void WRComR(unsigned char _data)

{

outportb(WR_COM_AD_R, _data);

while (inportb(RD_BUSY_AD) & 0x80)	//检查液晶显示是否处于忙状态

{;}

}

//写左半屏数据

void WRDataL(unsigned char _data)

{

outportb(WR_DATA_AD_L, _data);

while (inportb(RD_BUSY_AD) & 0x80)	//检查液晶显示是否处于忙状态

{;}

}

//写右半屏数据

void WRDataR(unsigned char _data)

{

outportb(WR_DATA_AD_R, _data);

while (inportb(RD_BUSY_AD) & 0x80)	//检查液晶显示是否处于忙状态

{;}

}

//显示左半屏数据，count-显示数据个数

void DisplayL(unsigned char *pt, char count)

{

while (count--)

{

WRDataL(*pt++);			//写左半屏数据

}

}

//显示右半屏数据，count-显示数据个数

void DisplayR(unsigned char * pt, char count)

{

while (count--)

{

WRDataR(*pt++);			//写右半屏数据

}

}

//设置左半屏起始显示行列地址,x-X起始行序数(0-7)，y-Y起始列序数(0-63)

void SETXYL(unsigned char x, unsigned char y)

{

WRComL(x+X);				//行地址=行序数+行基址

WRComL(y+Y);				//列地址=列序数+列基址

}

//设置右半屏起始显示行列地址,x:X起始行序数(0-7)，y:Y起始列序数(0-63)

void SETXYR(unsigned char x, unsigned char y)

{

WRComR(x+X);				//行地址=行序数+行基址

WRComR(y+Y);				//列地址=列序数+列基址

}

//***************************************

//显示图形

//***************************************

//显示左半屏一行图形,A-X起始行序数(0-7)，B-Y起始列地址序数(0-63)

void LineDisL(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char * pt)

{

SETXYL(x,y);				//设置起始显示行列

DisplayL(pt, 64);			//显示数据

}

//显示右半屏一行图形,A-X起始行地址序数(0-7)，B-Y起始列地址序数(0-63)

void LineDisR(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char * pt)

{

SETXYR(x,y);				//设置起始显示行列

DisplayR(pt, 64);			//显示数据

}

//***************************************

//显示字体，显示一个数据要占用X行两行位置

//***************************************

//右半屏显示一个字节/字：x-起始显示行序数X(0-7)；y-起始显示列序数Y(0-63)；pt-显示字数据首地址

void ByteDisR(unsigned char x, unsigned char y,unsigned char * pt)

{

SETXYR(x,y);			//设置起始显示行列地址

DisplayR(pt, 8);			//显示上半行数据

SETXYR(x+1,y);			//设置起始显示行列地址

DisplayR(pt+8, 8);		//显示下半行数据

}

void WordDisR(unsigned char x, unsigned char y,unsigned char * pt)

{

SETXYR(x,y);			//设置起始显示行列地址

DisplayR(pt, 16);		//显示上半行数据

SETXYR(x+1,y);			//设置起始显示行列地址

DisplayR(pt+16, 16);	//显示下半行数据

}

//左半屏显示一个字节/字：x-起始显示行序数X(0-7)；y-起始显示列序数Y(0-63)；pt-显示字数据首地址

void ByteDisL(unsigned char x, unsigned char y,unsigned char * pt)

{

SETXYL(x,y);			//设置起始显示行列地址

DisplayL(pt, 8);		//显示上半行数据

SETXYL(x+1,y);			//设置起始显示行列地址

DisplayL(pt+8, 8);		//显示下半行数据

}

void WordDisL(unsigned char x, unsigned char y,unsigned char * pt)

{

SETXYL(x,y);			//设置起始显示行列地址

DisplayL(pt, 16);		//显示上半行数据

SETXYL(x+1,y);			//设置起始显示行列地址

DisplayL(pt+16, 16);	//显示下半行数据

}

//清屏

void LCDClear()

{

//清左半屏

unsigned char x,y;

char j;

x = 0;						//起始行，第0行

y = 0;						//起始列，第0列

for (x = 0; x < 8; x++)		//共8行

{

SETXYL(x,y);			//设置起始显示行列地址

j = 64;

while (j--)

WRDataL(0);

}

//清右半屏

x = 0;						//起始行，第0行

y = 0;						//起始列，第0列

for (x = 0; x < 8; x++)		//共8行

{

SETXYR(x,y);			//设置起始显示行列地址

j = 64;

while (j--)

WRDataR(0);

}

}

//液晶初始化

void LCD_INIT()

{

WRComL(0x3e);			//初始化左半屏，关显示

WRComL(FirstLine);		//设置起始显示行，第0行

WRComR(0x3e);			//初始化右半屏，关显示

WRComR(FirstLine);		//设置起始显示行，第0行

LCDClear();				//清屏

WRComL(0x3f);			//开显示

WRComR(0x3f);			//开显示

}

//第3行显示"STAR ES51PRO"

void DisLine2a()

{

//第4行,第16列，左半屏，显示一个字节子程序

ByteDisL(4,32,Line2_a);

}

void DisLine2b()

{

//第4行,第16列，左半屏，显示一个字节子程序

ByteDisL(4,40,Line2_b);

}

void DisLine2c()

{

ByteDisL(4,48,Line2_c);

}

void DisLine2d()

{

ByteDisL(4,56,Line2_d);

}

void DisLine2e()

{

ByteDisR(4,0,Line2_e);			//右半屏字节显示数据

}

void DisLine2f()

{

//右半屏字节显示数据

ByteDisR(4,8,Line2_f);

}

void DisLine2g()

{

ByteDisR(4,16,Line2_g);

}

void DisLine2h()

{

ByteDisR(4,24,Line2_h);

}

void DisLine2()

{

//第4行,第16列，左半屏，显示一个字节子程序

ByteDisL(4,32,Line2_a);

ByteDisL(4,40,Line2_b);

ByteDisL(4,48,Line2_c);

ByteDisL(4,56,Line2_d);

ByteDisR(4,0,Line2_e);			//右半屏字节显示数据

ByteDisR(4,8,Line2_f);

ByteDisR(4,16,Line2_g);

ByteDisR(4,24,Line2_h);

}

//第2行显示"星研电子"

void DisLine1()

{

WordDisL(2,32,Line1_1);		//第2行,第32列，左半屏，显示一个字子程序

WordDisL(2,48,Line1_2);

WordDisR(2,0,Line1_3);		//右半屏，显示一个字子程序

WordDisR(2,16,Line1_4);

}

//第4行显示"欢迎使用"

void DisLine3()

{

WordDisL(6,32,Line3_1);		//第6行, 第32列，左半屏，显示一个字子程序

WordDisL(6,48,Line3_2);		//第6行, 第48列

WordDisR(6,0,Line3_3);		//右半屏，显示一个字子程序

WordDisR(6,16,Line3_4);

}

//延时程序

void DelayTime()

{

unsigned char i;

unsigned int j;

for (i = 0; i < 3; i++)

{

for (j = 0; j < 0x0fff; j++)

{;}

}

}

u8 ScanKey2()

{

u8 keyResult;

u8 i = inportb(PC_Addr);

switch(i)

{

case 0xfe:

keyResult = 0;

break;

case 0xfd:

keyResult = 1;

break;

case 0xfb:

keyResult = 2;

break;

case 0xf7:

keyResult = 3;

break;

case 0xef:

keyResult = 4;

break;

case 0xdf:

keyResult = 5;

break;

case 0xbf:

keyResult = 6;

break;

case 0x7f:

keyResult = 7;

break;

default:

keyResult = 0xff;//

}

return keyResult;

}

void Delay20ms()

{

u16 i = 1320;

while (--i)

{;}

}

u8 ScanKey()

{

u8 i;

u8 KeyResult;

while (1)

{

KeyResult = inportb(PC_Addr);			//检测按键输入

if (KeyResult == 0xff)					// ==0xff, 无按键按下

break;

KeyResult = ScanKey2();

if (KeyResult == 0xff)

continue;							//按了不只一个键

Delay20ms();						//有按键，取消抖动处理

Delay20ms();

if (KeyResult == ScanKey2())

{

do

{

i = inportb(PC_Addr);

}while (i != 0xff);

break;

}

}

return KeyResult;

}

int count=0;//输入字符数量

int line=24,lineflag=24;//列数

int row[128]={3};//行数

int shift[128]={0};//大小写转换

int flagRL[128]={0};//左右半屏显示标志,0左，1右

void Displaybu(){

int charth=0;

while(charth<count){

if(charth!=0&&charth==16){

row[charth]=(row[charth]+2)%7;

}

else{

row[charth+1]=row[charth];

}

switch (keyall[charth])

{

case 0:

if(line==64){

line=0;

flagRL[charth+1]=(flagRL[charth]+1)%2;

if(shift[charth]==1){

ByteDisR(row[charth],line, Line2_AA);

line+=8;

}

else{

ByteDisR(row[charth],line, Line2_a);

line+=8;

}

}

else{

flagRL[charth+1]=flagRL[charth];

if(flagRL[charth]==0){

if(shift[charth]==1){

ByteDisL(row[charth], line, Line2_AA);

line+=8;

}

else{

ByteDisL(row[charth], line, Line2_a);

line+=8;

}

}

else{

if(shift[charth]==1){

ByteDisR(row[charth], line, Line2_AA);

line+=8;

}

else{

ByteDisR(row[charth], line, Line2_a);

}

}

}

break;

case 1:

if(line==64){

line=0;

flagRL[charth+1]=(flagRL[charth]+1)%2;

if(shift[charth]==0){

ByteDisR(row[charth],line, Line2_b);

line+=8;

}

else{

ByteDisR(row[charth],line, Line2_BB);

line+=8;

}

}

else{

flagRL[charth+1]=flagRL[charth];

if(flagRL[charth]==0){

if(shift[charth]==0){

ByteDisL(row[charth], line, Line2_b);

line+=8;

}

else{

ByteDisL(row[charth], line, Line2_BB);

line+=8;

}

}

else{

if(shift[charth]==0){

ByteDisR(row[charth], line, Line2_b);

line+=8;

}

else{

ByteDisR(row[charth], line, Line2_BB);

line+=8;

}

}

}

break;

case 2:

if(line==64){

line=0;

flagRL[charth+1]=(flagRL[charth]+1)%2;

if(shift[charth]==0){

ByteDisR(row[charth],line, Line2_c);

line+=8;

}

else{

ByteDisR(row[charth],line, Line2_CC);

line+=8;

}

}

else{

flagRL[charth+1]=flagRL[charth];

if(flagRL[charth]==0){

if(shift[charth]==0){

ByteDisL(row[charth], line, Line2_c);

line+=8;

}

else{

ByteDisL(row[charth], line, Line2_CC);

line+=8;

}

}

else{

if(shift[charth]==0){

ByteDisR(row[charth], line, Line2_c);

line+=8;

}

else{

ByteDisR(row[charth], line, Line2_CC);

line+=8;

}

}

}

break;

case 3:

if(line==64){

line=0;

flagRL[charth+1]=(flagRL[charth]+1)%2;

if(shift[charth]==0){

ByteDisR(row[charth],line, Line2_d);

line+=8;

}

else{

ByteDisR(row[charth],line, Line2_DD);

line+=8;

}

}

else{

flagRL[charth+1]=flagRL[charth];

if(flagRL[charth]==0){

if(shift[charth]==0){

ByteDisL(row[charth], line, Line2_d);

line+=8;

}

else{

ByteDisL(row[charth], line, Line2_DD);

line+=8;

}

}

else{

if(shift[charth]==0){

ByteDisR(row[charth], line, Line2_d);

line+=8;

}

else{

ByteDisR(row[charth], line, Line2_DD);

line+=8;

}

}

}

break;

case 4:

if(line==64){

line=0;

flagRL[charth+1]=(flagRL[charth]+1)%2;

if(shift[charth]==0){

ByteDisR(row[charth],line, Line2_e);

line+=8;

}

else{

ByteDisR(row[charth],line, Line2_EE);

line+=8;

}

}

else{

flagRL[charth+1]=flagRL[charth];

if(flagRL[charth]==0){

if(shift[charth]==0){

ByteDisL(row[charth], line, Line2_e);

line+=8;

}

else{

ByteDisL(row[charth], line, Line2_EE);

line+=8;

}

}

else{

if(shift[charth]==0){

ByteDisR(row[charth], line, Line2_e);

line+=8;

}

else{

ByteDisR(row[charth], line, Line2_EE);

line+=8;

}

}

}

break;

case 5:

if(line==64){

line=0;

flagRL[charth+1]=(flagRL[charth]+1)%2;

if(shift[charth]==0){

ByteDisR(row[charth],line, Line2_f);

line+=8;

}

else{

ByteDisR(row[charth],line, Line2_FF);

line+=8;

}

}

else{

flagRL[charth+1]=flagRL[charth];

if(flagRL[charth]==0){

if(shift[charth]==0){

ByteDisL(row[charth], line, Line2_f);

line+=8;

}

else{

ByteDisL(row[charth], line, Line2_FF);

line+=8;

}

}

else{

if(shift[charth]==0){

ByteDisR(row[charth], line, Line2_f);

line+=8;

}

else{

ByteDisR(row[charth], line, Line2_FF);

line+=8;

}

}

}

break;

case 6:

if(line==64){

line=0;

flagRL[charth+1]=(flagRL[charth]+1)%2;

if(shift[charth]==0){

ByteDisR(row[charth],line, Line2_g);

line+=8;

}

else{

ByteDisR(row[charth],line, Line2_GG);

line+=8;

}

}

else{

flagRL[charth+1]=flagRL[charth];

if(flagRL[charth]==0){

if(shift[charth]==0){

ByteDisL(row[charth], line, Line2_g);

line+=8;

}

else{

ByteDisL(row[charth], line, Line2_GG);

line+=8;

}

}

else{

if(shift[charth]==0){

ByteDisR(row[charth], line, Line2_g);

line+=8;

}

else{

ByteDisR(row[charth], line, Line2_GG);

line+=8;

}

}

}

break;

case 7:

if(line==64){

line=0;

flagRL[charth+1]=(flagRL[charth]+1)%2;

if(shift[charth]==0){

ByteDisR(row[charth],line, Line2_h);

line+=8;

}

else{

ByteDisR(row[charth],line, Line2_HH);

line+=8;

}

}

else{

flagRL[charth+1]=flagRL[charth];

if(flagRL[charth]==0){

if(shift[charth]==0){

ByteDisL(row[charth], line, Line2_h);

line+=8;

}

else{

ByteDisL(row[charth], line, Line2_HH);

line+=8;

}

}

else{

if(shift[charth]==0){

ByteDisR(row[charth], line, Line2_h);

line+=8;

}

else{

ByteDisR(row[charth], line, Line2_HH);

line+=8;

}

}

}

break;

default:

break;

}

charth++;

}

}

u8* pBuffer;

typedef enum{

mode_lowercase=0,

mode_uppercase,

mode_function

}LCDMode;

static LCDMode currentMode = mode_lowercase;

static u8 lastKey=0xff;

void display1616(){

u8 i,j;

//按键读入设置到PC口

i = count-1;				//显示9个字符

pBuffer = charTab16;

while (i--)

{

j = 16;			//移动16次

while (j--)

{

DISP_CH(pBuffer);	//显示一桢

pBuffer += 2;

}

}

}

int jj,kk;

main()

{

u8 keyResult;

outportb(CON_Addr, 0x89);

Test_LED();				//调用测试子程序,测试LED是否全亮

clear();

while (1)

{

line=24;

keyResult = ScanKey();			//扫描按键

if(keyResult==0xff){continue;}

if(keyResult == 7 && lastKey == 7){

currentMode = (currentMode+1)%3;

keyall[--count]=0xff;

lastKey = 0xff;

deleteCharTab(sizeof(Line_16A));

continue;

}

//模式选择

switch(currentMode){

case mode_lowercase:

keyall[count++]=keyResult;

switch(keyResult){

case 0:addToCharTab(Line_16a1, sizeof(Line_16A));break;

case 1:addToCharTab(Line_16b1, sizeof(Line_16A));break;

case 2:addToCharTab(Line_16c1, sizeof(Line_16A));break;

case 3:addToCharTab(Line_16d1, sizeof(Line_16A));break;

case 4:addToCharTab(Line_16e1, sizeof(Line_16A));break;

case 5:addToCharTab(Line_16f1, sizeof(Line_16A));break;

case 6:addToCharTab(Line_16g1, sizeof(Line_16A));break;

case 7:addToCharTab(Line_16h1, sizeof(Line_16A));break;

default: break;

}

shift[count-1]=0;

break;

case mode_uppercase:

switch(keyResult){

case 0:addToCharTab(Line_16A, sizeof(Line_16A));break;

case 1:addToCharTab(Line_16B, sizeof(Line_16A));break;

case 2:addToCharTab(Line_16C, sizeof(Line_16A));break;

case 3:addToCharTab(Line_16D, sizeof(Line_16A));break;

case 4:addToCharTab(Line_16E, sizeof(Line_16A));break;

case 5:addToCharTab(Line_16F, sizeof(Line_16A));break;

case 6:addToCharTab(Line_16G, sizeof(Line_16A));break;

case 7:addToCharTab(Line_16H, sizeof(Line_16A));break;

default: break;

}

keyall[count++]=keyResult;

shift[count-1]=1;

break;

case mode_function:

switch(keyResult){

case 0:

line=lineflag;			//向上移动

for(jj=0;jj<count;jj++){

if(row[jj]==0)row[jj]=6;

else {row[jj]=row[jj]-1;}

}

break;

case 1:

//向下移动

for(kk=0;kk<count;kk++){

row[kk]=(row[kk]+1)%7;

}

line=lineflag;

break;

case 2:

line=(lineflag-8)%65;			//左移

lineflag=(lineflag-8)%65;

break;

case 3:line=(lineflag+8)%65;			//右移

lineflag=(lineflag+8)%65;

break;

case 4:keyall[--count]=0xff;		//删除

line=lineflag;

break;

case 5:display1616();

line=lineflag;				//16*16点阵显示

break;

case 6:line=lineflag;break;

case 7:line=lineflag;break;//功能暂定

default: break;

}

break;

}

lastKey=keyResult;

LCD_INIT();					//液晶初始化

Displaybu();

DelayTime();

}

}