西北农林科技大学信息工程学院

《接口技术课程设计》任务计划书

| 姓名 | 崔安然 | 学号 | 2023013305 |  | 专业班级 | 计科2302 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 电子邮箱 | 3286207374@nwafu.edu.cn |

| 任务名称 | 键盘与显示器设计 |  |
| --- | --- | --- |
| 任务描述 | 基本功能： 在12864的液晶屏上显示4*4键盘输入的字符a-h。要求： 1．定义一个键为shift键,该键按下时再按其他的键对应显示字符A-H； 2．尝试定义上下左右键在字符设置完毕后可以随按键上下左右移动显示； 3．输入的字符可记录存储，并可以在LED点阵依次连续滚动播出 |  |
| 技术路线 | 1.硬件系统搭建与配置 核心控制：使用8255可编程并行接口芯片作为系统的控制核心。 按键输入：将8255的PC口设置为输入模式，用于读取4x4键盘的按键状态信号。KL1接地以完成回路。 12864液晶显示：使用A3区的总线和控制信号（如CS、RW、RS）直接控制12864液晶屏，实现字符的静态与动态显示。 16x16 LED点阵显示： 将8255的PA口和PB口设置为输出模式，用于控制LED点阵的列扫描。 使用B4区的两片74HC273锁存器控制LED点阵的行扫描。 一键多用：为解决I/O口资源紧张问题，采用按键复用策略。 2.软件算法与程序开发 主程序流程：采用状态机模型，通过主循环持续扫描按键，并根据当前模式执行相应操作。 字符取模：使用“ZIMO221”等取模软件，分别生成适用于12864液晶屏和16x16 LED点阵的字符字模数据。 按键扫描与去抖：实现按键的实时扫描、软件去抖以及按键值的准确识别。 12864显示管理：实现字符在屏幕上的显示、缓存管理，以及根据功能键指令（进行显示位置的动态调整。 LED点阵滚动显示：从字符缓存中读取数据，控制LED点阵以滚动方式依次显示所有已输入的字符。 3.系统集成与调试 将硬件电路与软件程序进行联合调试，确保按键输入、字符显示、移动功能和LED点阵滚动播出等所有功能协调稳定运行。 针对调试过程中出现的端口冲突、字符显示错位、逻辑错误等问题进行排查和修复。 |  |
| 进度安排 | 第一阶段：硬件连接与基础模块调试 (12月29日) 目标：完成所有硬件电路的正确连接，并测试基础IO功能。 1.根据文档中的硬件电路图，连接8255、12864液晶屏、16x16 LED点阵和键盘模块。 2.编写并烧录基础测试程序，验证8255各端口（PA, PB, PC）的输入输出功能是否正常。 3.测试12864液晶屏的初始化及基础显示功能，确保能正确显示一个静态字符。 4.测试16x16 LED点阵的单字显示功能，验证行列扫描逻辑。 第二阶段：核心功能实现 (12月30日) 目标：完成键盘输入与12864显示的核心功能。 1. 完成按键扫描程序ScanKey()的编写与调试，实现4x4键盘的准确识别。 2. 完成字符取模工作，建立小写字母a-h和大写字母A-H的字模库。 3. 实现主程序模式切换逻辑，以及按键字符在12864液晶屏上的实时显示功能。 4. 实现Shift功能键，按下时显示对应的大写字符。 第三阶段：高级功能与LED点阵显示实现 (12月31日-1月2日) 目标：实现字符移动功能和LED点阵滚动显示。 1.编写并调试Displaybu()函数中的光标移动逻辑，实现字符的上、下、左、右移动功能。 2.实现字符的删除功能。 3.完成display1616()函数，实现将已输入字符在16x16 LED点阵上依次连续滚动播出。 4.进行初步的系统联调，确保各功能模块能协同工作。 第四阶段：系统优化、验收准备与报告撰写 (1月4日) 目标：解决遗留问题，完善系统，准备验收。 1. 进行全面的系统测试，查找并修复潜在的BUG。 2. 优化代码结构和显示效果，提升系统稳定性和用户体验。 3. 整理程序源代码，完成课程设计报告的最终撰写与整理。 4. 准备课程设计的验收和演示。 |  |
| 考核要求 |  |  |
|  |  | 指导教师（签名） |